|  | ORCA MP 05 |
| --- | --- |
| # Silnik | BMW M50B25, benzynowy, wolnossący, umieszczony z przodu, za osią |
| Rodzaj silnika / liczba cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2494 cm3 |
| Moc | 220 KM |
| # Prędkość maksymalna | Niezmierzona |
| # Przyspieszenie 0-100 km/h | Ok. 8 sekund (w zależności od przełożeń i ogumienia) |
| # Przyspieszenie 0-400 m |  |
| # Przeniesienie napędu | Napęd na cztery koła, odłączany przedni napęd, pięciobiegowa skrzynia biegów BMW M3 |
| Skrzynia rozdzielczo-redukcyjna | Mercedes G – przełożenia: drogowe 1:1, terenowe 1:1,16 |
| Mosty | Poszerzone sztywne mosty Mercedes G, blokada obu mostów, przełożenie 1:4,4 |
| # Zawieszenie | Podwójne amortyzatory ze sprężynami HP Racing |
| # Rama | Rurowa, przestrzenna |
| # Układ hamulcowy | Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu, hydrauliczny hamulec ręczny na tylne koła |
| # Nadwozie | Zamknięte, laminatowo-kewlarowo-karbonowe |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | 3900 x 1780 x 2020 mm |
| Rozstaw osi | 275 cm |
| Rozstaw kół (przód / tył) | 1980 / 1980 mm |
| Ciężar własny (gotowy do rajdu, z załogą, paliwem, kołem zapasowym) | 1650 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
| Ogumienie | BF Goodrich 235/85 R16 |
| Felgi | kute aluminiowe lub stalowe, rozmiar 16x7 |